Артикул: ММКК-3 KO-176DP-00 кремовый

(ПУ кожа)

Массажное кресло многофункциональное электрическое

Партия 072021090102-1/21

| Наименование характеристики | Наши данные (+ комментарии) |
| --- | --- |
| Каркас кресла состоит из основания и подъемной рамы. Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью | Соответствие |
| Основание оснащено регулируемыми ножками для компенсации неровностей пола при установке | Соответствие |
| Размеры сечения профильных труб основания и подъемной рамы | 40*40 мм, 40*20 мм, 30*20 мм Труба Ø32 мм |
| Основание и подъемная рама закрыты декоративными пластиковыми накладками | Соответствие |
| Ложе кресла состоит из нескольких секций и элементов, имеющих мягкую и износостойкую обивку с эластичным наполнителем и прочные ложементы | Соответствие |
| Секции ложа соединены между собой стальными шарнирами. Крепление шарниров и средней рамы к секциям – винты с шестигранной головкой и шайбы-гроверы | Соответствие |
| Перечень и количество элементов ложа кресла | Секция спины и головы – 1 шт. Секция тазобедренная – 1 шт. Секция икроножная – 1 шт. Подлокотники – 2 шт. Подушка-заглушка люверса – 1 шт. |
| Материал ложементов секций | Многослойный клееный шпон |
| Толщина ложементов секций | 12 мм |
| Материал обивки | ПУ кожа |
| Материал наполнителя | Эластичный ППУ |
| Толщина наполнителя | 8 - 9 см (без учета толщины ложемента) |
| Подлокотники съемные, имеют прочный каркас, износостойкую обивку и эластичный наполнитель | Соответствие |
| Количество подлокотников в комплекте поставки | 2 шт. |
| Материал и конструкция каркаса подлокотников | Сталь, шарнирная конструкция |
| Материал обивки | ПУ кожа |
| Материал наполнителя | ППУ |
| Толщина наполнителя | 2 см сверху каркаса, 2 см - снизу |
| Подушка-заглушка люверса, с креплением в отверстие для лица | Наличие |
| Материал обивки | ПУ кожа |
| Материал наполнителя | Эластичный ППУ |
| Толщина наполнителя | 4 см |
| Мягкая подушка для лица в форме неполного кольца | Отсутствие |
| Материал обивки | - |
| Материал наполнителя | - |
| Толщина наполнителя | - |
| Ручной пульт управления: интуитивно понятное управление благодаря информативным пиктограммам | Наличие |
| Держатель для ручного пульта управления: стальной хромированный, в форме скобы | Наличие, 2 шт. (с двух сторон кресла) |
| Ножной пульт управления: активация функции кресла нажатием ногой на качающуюся педаль с соответствующей пиктограммой | Отсутствие |
| Функционал кресла и используемые приводы |  |
| Кол-во подвижных секций и элементов ложа кресла | Все |
| Размеры секций и элементов ложа кресла (длина*ширина)/ тип регулировки | Секция спины и головы 82*58 см/ Регулировка по углу наклона |
|  | Секция тазобедренная 51*58 см/ Регулировка по высоте |
|  | Секция икроножная 47*56 см/ Регулировка по углу наклона |
|  | Подлокотники 70*9,5 см (длина поручня - 35 см)/ Регулировка по углу наклона |
|  | Подушка-заглушка 23,5*30 см/ съемная |
| Диапазон изменения высоты от пола до поверхности тазобедренной секции (высоты ложа) | 61 - 83 см |
| Тип регулировки | Посредством электрического привода (линейный актуатор) |
| Возможность поворота кресла относительно основания в горизонтальной плоскости, с блокировкой от самопроизвольного поворота/ Диапазон вращения | Отсутствует |
| Тип регулировки | - |
| Диапазон изменения угла наклона тазобедренной секции (ложа в целом) | Отсутствует |
| Тип регулировки | - |
| Диапазон изменения угла наклона секции спины и головы | 0 - 700 |
| Тип регулировки | Посредством электрического привода (линейный актуатор) |
| Диапазон изменения угла наклона икроножной секции | 0 – (-900) |
| Тип регулировки | Посредством электрического привода (линейный актуатор) |
| Диапазон выдвижения икроножной выдвижной секции относительно икроножной основной | Отсутствует |
| Диапазон изменения угла наклона поручня подлокотника относительно тазобедренной секции | 70 – 110 |
| Тип регулировки | Автоматическое изменение в зависимости от угла наклона секции спины и головы |
| Диапазон выдвижения подголовника относительно секции спины | Отсутствует |
| Размеры, нагрузки, массы, цвет |  |
| Габаритная длина кресла (min – max) | От 99 см (в верхнем положении кресло) до 190 см (в горизонтальном положении) |
| Габаритная высота кресла (min – max) | От 61 см (нижнее горизонтальное положение) до 156,5 см (в верхнем положении кресла) |
| Габаритная ширина кресла (без/ с подлокотниками) | 59 см/ 78,5 см |
| Размеры ложа кресла в горизонтальном положении | 188*58 см |
| Смещение ложа в горизонтальном направлении при подъеме (в сторону головы) | 20 см |
| Размеры отверстия для лица (люверса) | 15,5*12,5 см (овал) |
| Возможные цвета изделия в партии | Кремовый |
| Допустимая распределенная вертикальная нагрузка на ложе кресла | 180 кг |
| Масса изделия в сборе нетто | 45,9 кг (взвешено) |
| Масса изделия брутто (с упаковкой) | 59 кг (данные с упаковки) |
| Размеры и количество упаковок | 158*63*65 см – 1 шт. |
| Комплектация: |  |
| Ложе | 1 шт. |
| Каркас | 1 шт. |
| Электропривод (количество) | 3 шт. |
| Подлокотники | 2 шт. |
| Заглушка люверса | - |
| Подушка-заглушка люверса | 1 шт. |
| Ножной пульт управления | - |
| Мягкая подушка для лица | - |
| Паспорт изделия на русском языке | 1 шт. |
| Гарантия 12 месяцев |  |
| Соответствие нормативным требованиям |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава РФ |  |
| Декларация соответствия Росстандарта РФ |  |
| Перечень стандартов, которым соответствует изделие |  |

Фотодетализация: